# 松灵 Piper 机械臂动态抓取系统
测试文档

版本：V1.0　|　整理日期：2026-09-28　|　依据：工作空间源码、配置与现有测试脚本

本文中的验收步骤为建议测试方案；除明确标注为仓库现有测试覆盖的部分外，不代表已在本次文档整理中执行或通过。

# 8. 测试文档

测试目标：证明几何/预测模块、ROS 接口、MoveIt 规划、夹爪执行、感知推理和移动物体抓取可分别工作并最终闭环。每次记录软件版本、配置/标定文件版本、测试物体、皮带速度、运行次数、成功/失败原因与日志。

## 8.1 仓库已有测试与工具

• tests/test_conveyor_calib.py：方向拟合角度、180°二义性、点数不足异常、视觉速度估计。

• tests/test_velocity_predictor.py：速度方向投影、少样本处理、延迟预测、视觉速度恢复与融合。

• test_graspnet_hardware.sh：检查 RealSense USB、CAN、串口继电器、ROS topics、GraspNet 服务、MoveIt 节点，并打印手动调用提示；它只检查就绪，不执行自动抓取。

• offline_ik_multi_seed_test.py、offline_verify_jointspace_multiwaypoint.py：离线 IK 可达率/关节连续性分析，不驱动真机；结果依赖 URDF、标定文件、IK 环境与随机种子。

• tests/test_conveyor_calib.py 与 tests/test_velocity_predictor.py 是仓库明确可见的 pytest 单测；本次文档整理未运行测试。

## 8.2 建议测试用例

| ID / 级别 | 测试内容与步骤 | 通过标准/记录 |
| --- | --- | --- |
| UT-01 单元 | 对传送带方向拟合使用已知角度合成轨迹；少于3点输入应抛 ValueError | 角度误差满足现有断言 2°；方向单位长度；异常正确 |
| UT-02 单元 | 验证恒速预测、少样本、STM32/视觉融合 | 与解析期望一致；缺失视觉速度时回退前馈 |
| UT-03 单元 | 检查速度负值钳位、零时间跨度、方向归一化边界 | 输出有限且无 NaN；边界行为记录 |
| IT-01 接口 | 启动 ROS 后核对 camera image/depth/info、/detection_info、/conveyor_status | 话题类型/发布者数量正确，时间戳递增 |
| IT-02 接口 | 检查 /graspnet/req/result 请求闭环，先用合法帧后用空/无效深度帧 | 有效请求返回候选或可解释失败；节点不崩溃，无请求则无假结果 |
| IT-03 规划 | 在仿真 MoveIt 中发送待机、预抓取、抓取、抬升和放置目标 | 动作成功返回；超工作空间目标被拒；规划场景恢复 |
| IT-04 夹爪 | 在无物条件下开合，检查轨迹 action 与 joint_states | 夹爪目标到达，左右关节方向正确，反馈误差符合配置容差 |
| ST-01 静态抓取 | 固定目标、低速、轻质软质目标，重复 20 次 | 记录抓取/放置成功率、定位误差、碰撞/急停；目标建议≥18/20，失败原因可追溯 |
| ST-02 动态抓取 | 至少 3 个皮带速度档，各档重复 20 次，覆盖视野前/中/后位置 | 统计成功率、预测误差、动作耗时；项目阈值由团队确认并记录 |
| ST-03 变化场景 | 改变目标直径/类别、摆放姿态、光照，做遮挡与深度无效注入 | 无效感知不得盲目下探；异常能停止/跳过并返回错误原因 |
| ST-04 GraspNet | 不同形状目标获取候选并执行若干次抓放 | 记录候选数、得分、位姿与夹持宽度；失败无节点崩溃 |
| REC-01 故障恢复 | 断开相机、GraspNet、夹爪反馈或规划服务，观察动作中止与复位 | 停止继续下探；场景碰撞矩阵恢复；系统回到可诊断状态 |
| REG-01 连续运行 | 自动分拣连续运行 30 分钟或 100 循环 | 无节点泄漏/失控/重复抢控；统计漏检、误检、失败、超时及恢复 |

## 8.3 实机安全测试步骤

1) 清空工作区并确认急停有效；确保机械臂周边、传送带和料框无障碍。

2) 运行 bash test_graspnet_hardware.sh（节点依赖按脚本提示）；逐项确认设备与 ROS 接口。

3) 先关闭传送带，以低速度/低负载验证待机与空抓放轨迹；确认 TCP、夹爪方向与碰撞模型。

4) 固定目标执行静态抓取，校准相机到 base_link 变换和夹持高度；每次修改标定后留存参数快照。

5) 以最低可控皮带速度测试动态预测，随后逐档提高速度；出现抓取漂移、碰撞或延迟异常立即停止。

6) 注入遮挡/断流/超时等故障，确认节点报告失败且机械臂不继续执行危险下降。

7) 填写结果表：测试 ID、设备/软件版本、参数、速度、样本数、成功数、误差、异常日志、结论。

# 9. 验收记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期/人员 |  |
| 代码版本 / ROS 发行版 |  |
| 机械臂/夹爪/相机序列号 |  |
| 手眼与传送带标定文件 |  |
| 皮带方向/各档速度 |  |
| 测试 ID 与目标类别/直径 |  |
| 样本数 / 成功数 / 成功率 |  |
| 预测位置误差 / 抓取耗时 |  |
| 故障与日志路径 |  |
| 结论 / 遗留问题 |  |